# HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC PHẦN VIỆC THÀNH VIÊN 2

TV2 phụ trách LAN, máy chủ, bảo mật và sao lưu. Hướng dẫn này đi từ file Nhom02_TV1.pkt do TV1 bàn giao đến khi có Nhom02_v2.pkt (thêm phân quyền bằng ACL), sau đó kiểm thử SEC-1, SEC-2, sao lưu – khôi phục CSDL trụ sở (BK-1) và đối chiếu dữ liệu cho KT3. Làm đúng các bước sẽ ra file giống Nhom02_v2.pkt gửi kèm.

| File gửi kèm | Dùng để |
| --- | --- |
| Nhom02_v2.pkt | Kết quả phần TV2: file của TV1 cộng ACL và giới hạn Telnet. Đây là bản tích hợp cuối (Nhom02_final.pkt). |
| Script_TV2/R-xxx_ACL.txt | ACL, lệnh áp vào cổng G0/0 và giới hạn Telnet cho 4 router – dán vào CLI. |
| Script_TV2/SW-xxx_VTY.txt | Giới hạn Telnet cho 4 switch – dán vào CLI. |
| Script_TV2/KiemThu_TV2.txt | Lệnh kiểm thử SEC-1, SEC-2, quyền PC-Admin, sao lưu TFTP qua ACL. |
| Script_TV2/SaoLuu_DoiChieu_CSDL.txt | Lệnh sao lưu, xóa thử, khôi phục CSDL trụ sở và đối chiếu. |
| CauHinh_TV2/*.txt | running-config của 8 thiết bị trong bản v2 (Phụ lục A). |
| CSDL/schema_tru_so.sql, truy_van_doi_chieu.sql | Cấu trúc CSDL trung tâm và các câu truy vấn đối chiếu. |

Lưu ý: Nhom02_v2.pkt được tạo bằng cách lấy nguyên Nhom02_TV1.pkt và chỉ THÊM cấu hình của TV2 (không sửa topology, địa chỉ, OSPF của TV1). Nếu không mở được, mở Nhom02_TV1.pkt rồi làm theo các bước C–E bên dưới.

## A. Phân quyền cần triển khai

Bảng phân quyền (mục 2.5 báo cáo) được chuyển thành ACL như sau:

| Nguồn → Đích | Dịch vụ | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| LAN cửa hàng 1, 2, 3 → Server-TT 192.168.0.10 | HTTP (TCP 80), HTTPS (TCP 443), ICMP | Cho phép |
| LAN cửa hàng → gateway của chính cửa hàng | ICMP | Cho phép (kiểm tra khi mất WAN) |
| LAN cửa hàng → Server-Backup 192.168.0.11 | Mọi dịch vụ | Chặn |
| LAN cửa hàng X → LAN cửa hàng Y | Mọi dịch vụ | Chặn |
| Switch, router cửa hàng → Server-Backup | TFTP (UDP) | Cho phép (sao lưu cấu hình) |
| PC-Admin 192.168.0.20 → mọi thiết bị | Mọi dịch vụ | Cho phép |
| Bất kỳ → VTY router, switch | Telnet | Chỉ PC-Admin |

Vị trí đặt ACL – hai lớp:

- CH1_LAN_IN, CH2_LAN_IN, CH3_LAN_IN: áp chiều IN trên G0/0 của router cửa hàng. ACL mở rộng đặt gần nguồn để chặn ngay khi gói vào router, không tốn băng thông WAN. Đặt ở đây còn giữ được cách ly khi lưu lượng CH1 ↔ CH2 đi thẳng qua đường dự phòng mà không qua trụ sở.

- HQ_SERVERS_OUT: áp chiều OUT trên G0/0 của R-HQ, tức là lọc mọi gói từ WAN đi vào vùng máy chủ – lớp bảo vệ thứ hai, phòng khi ACL ở cửa hàng bị cấu hình sai.

- access-list 10 + access-class 10 in trên line vty của cả 8 thiết bị: chỉ PC-Admin được Telnet.

## B. Nhận file từ TV1 và kiểm tra trước khi làm

### B1. Mở file

- Mở Nhom02_TV1.pkt → File → Save As → Nhom02_v2.pkt. Từ đây chỉ làm trên file v2.

- Chờ khoảng 1 phút (hoặc bấm Fast Forward Time) để OSPF hội tụ.

### B2. Kiểm tra LAN và máy chủ

TV1 đã đặt sẵn IP tĩnh cho 15 POS, PC-Admin và 2 máy chủ theo bảng IP (POSn-k: 192.168.n0.(10+k), gateway 192.168.n0.1; Server-TT .10, Server-Backup .11, PC-Admin .20). TV2 kiểm tra lại:

- Bấm từng máy → Desktop → IP Configuration: Static, đúng IP, mask 255.255.255.0, gateway .1 của địa điểm.

- Server-TT → Services: HTTP On, HTTPS On, TFTP Off, FTP Off.

- Server-Backup → Services: HTTP Off, HTTPS Off, TFTP On, FTP On.

- Lý do dùng IP tĩnh thay DHCP: mỗi POS luôn giữ một địa chỉ, dễ đối chiếu với bộ đếm ACL và log giao dịch; mô hình nhỏ (5 máy mỗi cửa hàng) nên quản lý tay không tốn công.

Kết quả đúng (trước khi có ACL): POS1-1, POS2-1, POS3-1 ping 192.168.0.10 thành công, và cả ping 192.168.0.11, 192.168.20.11 cũng thành công – vì chưa có phân quyền. Ghi nhận để so sánh sau.

## C. ACL cho LAN cửa hàng (R-CH1, R-CH2, R-CH3)

### C1. R-CH1 – gõ tay để hiểu từng dòng

R-CH1(config)#ip access-list extended CH1_LAN_IN

R-CH1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

R-CH1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

R-CH1(config-ext-nacl)#permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

R-CH1(config-ext-nacl)#permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.1

R-CH1(config-ext-nacl)#permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.20 echo-reply

R-CH1(config-ext-nacl)#permit tcp host 192.168.10.2 host 192.168.0.20 established

R-CH1(config-ext-nacl)#permit udp host 192.168.10.2 host 192.168.0.11

R-CH1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.11

R-CH1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

R-CH1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

R-CH1(config-ext-nacl)#deny ip any any

R-CH1(config-ext-nacl)#exit

R-CH1(config)#interface GigabitEthernet0/0

R-CH1(config-if)#ip access-group CH1_LAN_IN in

R-CH1(config-if)#end

R-CH1#write memory

Ý nghĩa từng dòng (ACL xét từ trên xuống, dừng ở dòng khớp đầu tiên):

- Dòng 1–3: POS được truy cập Server-TT bằng HTTP, HTTPS và ping (gửi giao dịch, tra cứu, kiểm thử).

- Dòng 4: POS ping gateway của chính cửa hàng – dùng khi kiểm tra lúc mất WAN.

- Dòng 5–6: cho gói trả lời ping và phiên Telnet đã thiết lập (established) quay về PC-Admin, để quản trị viên ping được POS và Telnet được switch cửa hàng.

- Dòng 7: switch cửa hàng (192.168.10.2) gửi file sao lưu cấu hình lên Server-Backup. Không ghi "eq tftp" vì TFTP chỉ dùng cổng 69 cho gói đầu, dữ liệu chạy trên cổng tạm. Dòng này phải đứng trước dòng 8 vì switch cũng nằm trong dải 192.168.10.0/24.

- Dòng 8: chặn POS truy cập máy chủ sao lưu. Dòng 9–10: chặn truy cập LAN hai cửa hàng còn lại.

- Dòng 11: deny tường minh (ACL vốn có deny ngầm ở cuối) để show access-lists đếm được gói bị chặn.

- ip access-group … in: áp ACL cho gói ĐI VÀO router từ phía LAN.

### C2. R-CH2, R-CH3 – dán script

Dán Script_TV2/R-CH2_ACL.txt và R-CH3_ACL.txt vào CLI. Khác R-CH1 ở dải nguồn (192.168.20.0, 192.168.30.0), địa chỉ gateway và switch (.1, .2 của cửa hàng), và hai dòng chặn là hai cửa hàng còn lại.

Kết quả đúng: R-CH1# show ip interface GigabitEthernet0/0 có dòng "Inbound access list is CH1_LAN_IN".

## D. ACL bảo vệ vùng máy chủ trên R-HQ

Dán Script_TV2/R-HQ_ACL.txt. Nội dung chính:

ip access-list extended HQ_SERVERS_OUT

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

permit udp host 192.168.10.2 host 192.168.0.11

permit udp host 192.168.20.2 host 192.168.0.11

permit udp host 192.168.30.2 host 192.168.0.11

permit udp 10.0.0.0 0.0.255.255 host 192.168.0.11

permit icmp 10.0.0.0 0.0.255.255 host 192.168.0.10

permit icmp any host 192.168.0.20

permit tcp any host 192.168.0.20 established

deny ip any any

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group HQ_SERVERS_OUT out

- 9 dòng đầu: LAN mỗi cửa hàng chỉ được HTTP, HTTPS, ICMP tới Server-TT.

- Dòng udp từ 192.168.x0.2 và từ 10.0.0.0/16: switch cửa hàng (địa chỉ VLAN1) và router cửa hàng (địa chỉ cổng WAN 10.0.x.2) được gửi file sao lưu lên Server-Backup.

- icmp 10.0.0.0/16 → Server-TT: router ping được máy chủ khi kiểm tra.

- Hai dòng tới 192.168.0.20: trả lời ping và Telnet quay về PC-Admin.

- Chiều OUT trên G0/0: chỉ lọc gói từ router đi vào LAN trụ sở; lưu lượng nội bộ trụ sở (PC-Admin ↔ máy chủ) đi qua switch, không bị ảnh hưởng.

## E. Giới hạn Telnet chỉ từ PC-Admin (8 thiết bị)

access-list 10 permit host 192.168.0.20

line vty 0 4

access-class 10 in

line vty 5 15

access-class 10 in          ! chỉ có trên switch (16 line VTY)

Router đã có hai dòng này trong script C/D; switch dán Script_TV2/SW-xxx_VTY.txt. Cuối cùng chạy write memory trên cả 8 thiết bị và Ctrl+S lưu Nhom02_v2.pkt.

## F. Kiểm thử phân quyền SEC-1, SEC-2

Chạy show clock trên router trước mỗi ảnh. Lệnh đầy đủ trong Script_TV2/KiemThu_TV2.txt.

### F1. SEC-1 – truy cập được phép (và kiểm tra ACL không chặn nhầm KT1)

C:\>ping 192.168.0.10

Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=xms TTL=126

Web Browser: http://192.168.0.10  ->  trang "Máy chủ trung tâm"

Kết quả đúng: POS1-1, POS2-1, POS3-1 vẫn ping và mở được web Server-TT sau khi có ACL.

### F2. SEC-2 – truy cập bị chặn

C:\>ping 192.168.0.11

Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

C:\>ping 192.168.20.11

Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

R-CH1#show access-lists CH1_LAN_IN

80 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.11 (4 match(es))

90 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 (4 match(es))

Thêm: POS1-1 telnet 192.168.10.1 bị từ chối; PC-Admin telnet 192.168.10.2 và 10.0.1.2 vào được; PC-Admin ping 192.168.10.11 thành công.

Chụp minh chứng: MC-TV2-SEC1 (ping + web từ POS ba cửa hàng), MC-TV2-SEC2 (ping bị chặn), MC-TV2-ACL (show access-lists có match trên R-CH1 và R-HQ), MC-TV2-TELNET (PC-Admin vào được, POS bị từ chối). Số match trong mẫu chỉ để minh họa – ghi số thật trên máy.

## G. Sao lưu cấu hình qua ACL (phối hợp TV1)

R-CH1#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 192.168.0.11

Destination filename [R-CH1-confg]? R-CH1-confg-<yyyymmdd>

SW-CH1#copy running-config tftp:      ! nguồn 192.168.10.2, được dòng 7 cho phép

Kết quả đúng: Server-Backup → Services → TFTP có file của router và switch. Nếu bị timeout, xem show access-lists trên R-CH1 và R-HQ để biết dòng nào chặn.

## H. CSDL trung tâm, sao lưu – khôi phục (BK-1)

CSDL trụ sở là DuLieu/hq.db (SQLite). Bảng giao_dich có khóa chính ma_gd nên gửi lại một giao dịch chỉ bị bỏ qua; bảng nhat_ky_nhan ghi mọi lần nhận là MOI hay TRUNG. Cấu trúc đầy đủ: CSDL/schema_tru_so.sql.

Chạy trong thư mục Script (lệnh đầy đủ: Script_TV2/SaoLuu_DoiChieu_CSDL.txt):

python3 sao_luu.py dem

python3 sao_luu.py sao-luu

python3 sao_luu.py xoa-thu --chac-chan

python3 sao_luu.py khoi-phuc

python3 doi_chieu.py

Kết quả lần chạy của nhóm (MinhChung/MC-BK1.log): trước sao lưu 45 bản ghi → sau xóa thử 0 → sau khôi phục 45; truy vấn tìm mã trùng rỗng.

Lưu ý: khôi phục từ một bản sao lưu CŨ thì các giao dịch cửa hàng đã ACKED sau thời điểm sao lưu sẽ thiếu ở trụ sở. sao_luu.py tự in cảnh báo và lệnh gửi bù: python3 store_agent.py --ch N gui --lap.

## I. Đối chiếu dữ liệu cho KT3 (phía trụ sở)

Sau khi TV3 chạy KT2, KT3, TV2 chạy python3 doi_chieu.py (hoặc các câu Q1–Q5 trong CSDL/truy_van_doi_chieu.sql) và điền Bảng 3.4 của báo cáo:

| Chỉ số (cửa hàng 1) | Kết quả lần chạy của nhóm |
| --- | --- |
| Trụ sở trước khi mất WAN | 12 bản ghi |
| Trụ sở trong lúc mất WAN | 12 (không đổi); cửa hàng giữ 10 giao dịch chưa ACKED |
| Sau khi gửi lại | 20 (+8 mới, 2 trùng bỏ qua); cửa hàng 20/20 ACKED |
| Sau khi cố ý gửi lặp | 20 (không đổi) |
| Số mã giao dịch trùng (Q2) | 0 |

## J. Bàn giao

- Gửi Nhom02_v2.pkt cho TV1: chạy lại KT1 trên bản có ACL để chắc ACL không chặn nhầm.

- Gửi cho TV3: TV3 dùng v2 cho phần mạng của KT2, KT3 (ngắt/khôi phục WAN do TV1 làm) và dùng CSDL trung tâm, câu truy vấn đối chiếu của TV2.

- Nhom02_v2.pkt sau khi cả nhóm kiểm tra được lưu thành PacketTracer/Nhom02_final.pkt.

## K. Lỗi thường gặp

| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| POS không ping được Server-TT sau khi áp ACL | Thiếu dòng permit icmp, hoặc áp sai hướng (out thay vì in) trên router cửa hàng | show access-lists xem dòng nào khớp; show ip interface g0/0 xem hướng |
| PC-Admin ping POS bị timeout | Thiếu dòng permit … echo-reply trong CHx_LAN_IN | Thêm dòng echo-reply trước deny ip any any |
| copy running-config tftp bị timeout từ switch | Dòng permit udp đứng sau dòng deny tới .11, hoặc giới hạn eq tftp | Đưa dòng permit udp lên trước; bỏ eq tftp |
| Telnet từ PC-Admin bị từ chối | Thiếu access-list 10 hoặc gõ sai địa chỉ | show access-lists 10; kiểm tra line vty |
| Muốn sửa một dòng ACL | — | ip access-list extended CH1_LAN_IN → no 80 → 80 deny … (số thứ tự xem bằng show access-lists) |