HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA: CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN UDU

BÁO CÁO BÀI TẬP CUỐI KÌ

ĐỀ TÀI 02:

THIẾT KẾ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHO CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn  Xuân Dũng

Môn học: Nhập môn công nghệ nền tảng

Mã học phần: RIPT1304-20261-03

Nhóm: 02

Thành viên nhóm:

| Họ và tên | Mã sinh viên |
| --- | --- |
| Lê Minh Đạo | B24DCCC___ |
| Phan Hải Đức | B24DCCC___ |
| Đặng Thị Bích | B24DCCC037 |

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bán lẻ ngày càng phụ thuộc vào công nghệ thông tin, việc xây dựng hạ tầng mạng ổn định, an toàn và có khả năng duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố kết nối là một yêu cầu quan trọng. Đối với chuỗi cửa hàng hoạt động tại nhiều địa điểm, hệ thống cần bảo đảm khả năng kết nối với trụ sở chính, đồng thời hạn chế ảnh hưởng khi đường truyền WAN bị gián đoạn.

Xuất phát từ yêu cầu đó, nhóm thực hiện đề tài “Thiết kế hạ tầng CNTT cho chuỗi cửa hàng bán lẻ” nhằm xây dựng mô hình mạng cho ba cửa hàng và một trụ sở chính: thiết kế sơ đồ mạng, phân bổ địa chỉ IP, so sánh các phương án kết nối liên điểm và triển khai mô hình bằng Cisco Packet Tracer. Bên cạnh đó, nhóm thiết kế phương án kiểm soát truy cập, sao lưu dữ liệu và mô phỏng việc lưu tạm, gửi lại giao dịch khi kết nối được khôi phục mà không làm mất hoặc ghi trùng dữ liệu.

Thông qua đề tài, nhóm vận dụng kiến thức đã học vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế, cấu hình và kiểm thử hệ thống.

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn  Xuân Dũng đã hướng dẫn và tạo điều kiện để nhóm thực hiện đề tài. Do kiến thức và thời gian còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy để hoàn thiện đề tài tốt hơn.

# MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	2

MỤC LỤC	2

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	2

Phân công chi tiết theo hạng mục	2

Quy ước file Packet Tracer và tiến độ phối hợp	5

1. BÀI TOÁN, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI	5

1.1. Bối cảnh	5

1.2. Mục tiêu	5

1.3. Phạm vi, giả định và công cụ	6

2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	6

2.1. Sơ đồ kiến trúc 4 địa điểm (TV1)	6

2.2. So sánh hai phương án kết nối liên điểm (TV1)	7

2.3. Bảng địa chỉ IP (TV1, TV2)	7

2.4. Luồng dữ liệu bán hàng về trụ sở (TV1 đặc tả, TV3 hiện thực)	8

2.5. Phân quyền từng cửa hàng (TV2)	9

2.6. Lịch sao lưu (TV2, TV1, TV3)	9

2.7. Mã giao dịch duy nhất và xử lý trùng (TV1 đặc tả, TV3 hiện thực)	9

3. TRIỂN KHAI	10

3.1. Dựng topology, cấu hình WAN và định tuyến (TV1)	10

3.2. Cấu hình LAN, máy chủ và ACL (TV2)	10

3.3. Lưu cục bộ, gửi lại và chống trùng (TV3)	10

3.4. Sao lưu và khôi phục (TV2 chủ trì, TV1 và TV3 phối hợp)	10

3.5. Thử lỗi đường truyền và đối chiếu dữ liệu (TV1, TV2 – phần SV4)	11

3.6. Tích hợp và xử lý lỗi (cả nhóm)	11

4. KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ	11

5. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	12

5.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu	12

5.2. Khi mất WAN, phần nào vẫn hoạt động và phần nào phải chờ?	13

5.3. Mở rộng tự chọn (nếu thực hiện)	13

5.4. Ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển	13

5.5. Kết luận	13

TÀI LIỆU THAM KHẢO	13

PHỤ LỤC	14

Danh mục file nộp kèm	14

# BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

## Phân công chi tiết theo hạng mục

| Hạng mục | TV1 – WAN, định tuyến, đồng bộ | TV2 – LAN, máy chủ, bảo mật, sao lưu | TV3 – Lưu tạm, gửi lại, chống trùng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân tích yêu cầu | - Phân tích mô hình 3 cửa hàng, 1 trụ sở, 15 máy bán hàng. - Xác định nhu cầu kết nối giữa 4 địa điểm và luồng dữ liệu chính (giao dịch về trụ sở). - Xác định yêu cầu khi mất WAN. | - Phân tích nhu cầu truy cập dịch vụ trung tâm của từng cửa hàng. - Xác định yêu cầu bảo mật, phân quyền. - Xác định dữ liệu cần sao lưu và mức chấp nhận mất dữ liệu. | - Phân tích luồng giao dịch bán hàng: các trường dữ liệu, thời điểm tạo, thời điểm gửi. - Phân tích tình huống mất WAN, yêu cầu “không mất, không trùng” khi gửi lại. |
| 2. Thiết kế hệ thống | - Vẽ sơ đồ tổng thể 4 địa điểm (router, switch, PC, máy chủ). - Quy hoạch IP: subnet LAN từng địa điểm, subnet /30 cho các liên kết WAN. - Đề xuất và so sánh 2 phương án WAN theo cùng tiêu chí; chọn phương án triển khai. - Đặc tả phương án đồng bộ: định dạng mã giao dịch duy nhất, luồng gửi – xác nhận – gửi lại. | - Thiết kế LAN từng địa điểm: dải IP PC, gateway, IP tĩnh cho máy chủ. - Chọn dịch vụ trung tâm (HTTP, FTP/TFTP…). - Lập bảng phân quyền từng cửa hàng. - Lập lịch sao lưu: đối tượng, tần suất, nơi lưu, thời gian giữ, cách khôi phục. - Thiết kế CSDL trung tâm (bảng giao dịch, khóa chính là mã giao dịch). | - Thiết kế kho lưu tạm (hàng đợi) tại cửa hàng với trạng thái PENDING / SENT / ACKED. - Thiết kế quy trình gửi, chờ xác nhận, thử lại khi lỗi. - Thiết kế quy tắc chống trùng phía gửi và phía nhận. - Thiết kế bộ dữ liệu giao dịch mẫu. |
| 3. Cisco Packet Tracer | - Dựng file gốc: 4 router, 4 switch, 15 PC bán hàng, máy chủ trụ sở; nối cáp. - Cấu hình IP cho interface router (LAN và WAN). - Cấu hình định tuyến (tĩnh hoặc OSPF) và đường dự phòng nếu chọn phương án có dự phòng. - Kiểm tra show ip route, ping liên điểm. - Bàn giao file Nhom02_v1.pkt cho TV2. | - Nhận file v1; cấu hình IP, mask, gateway cho 15 PC và PC quản trị. - Cấu hình máy chủ trung tâm và các dịch vụ. - Cấu hình ACL mở rộng trên router trụ sở, áp đúng interface và hướng. - Kiểm tra truy cập được phép/bị chặn. - Xuất file tích hợp Nhom02_v2.pkt. | - Dùng file v2 để quan sát trạng thái mạng của cửa hàng 1 trong kịch bản KT2, KT3 (phối hợp TV1 ngắt/khôi phục). - Ghi lại kết quả ping/truy cập từ PC cửa hàng 1 đến máy chủ trước, trong và sau khi mất WAN, kèm thời điểm, để gắn với log của script. |
| 4. Bảo mật, phân quyền và sao lưu | - Bảo mật cơ bản cho router: enable secret, mật khẩu console/VTY, service password-encryption. - Sao lưu cấu hình router/switch lên TFTP server (copy running-config tftp) sau mỗi thay đổi. | - Triển khai bảng phân quyền thành ACL; kiểm tra bộ đếm show access-lists. - Viết script sao lưu CSDL trung tâm (bản sao có dấu thời gian). - Thực hiện thử khôi phục và kiểm tra số bản ghi sau khôi phục. | - Đảm bảo kho lưu tạm không xóa giao dịch chưa được xác nhận. - Sao lưu kho lưu tạm cuối ca; phối hợp TV2 kiểm tra khôi phục. |
| 5. Đồng bộ dữ liệu | - Cung cấp đặc tả đồng bộ cho TV2, TV3 (mã giao dịch, thông điệp xác nhận). - Đảm bảo đường truyền cửa hàng – trụ sở thông suốt sau khi WAN phục hồi. | - Tạo CSDL trung tâm theo thiết kế; khóa chính trên mã giao dịch để chặn ghi trùng. - Viết câu truy vấn đối chiếu: đếm bản ghi theo cửa hàng, tìm mã trùng. | - Viết script Python + SQLite: tạo giao dịch, lưu cục bộ, gửi về trụ sở, thử lại khi lỗi. - Phía nhận: ghi bản ghi mới, bỏ qua bản trùng nhưng vẫn trả xác nhận. - Có chế độ mô phỏng mất WAN; log có dấu thời gian. |
| 6. Thử lỗi đường truyền và đối chiếu (phần SV4) | - Ngắt WAN cửa hàng 1 trong PT (shutdown interface hoặc tháo cáp). - Ghi ping/tracert trước – trong – sau sự cố; quan sát định tuyến lại nếu có dự phòng. - Ghi thời điểm ngắt/khôi phục để dùng chung cho KT2, KT3. | - Đối chiếu dữ liệu phía trụ sở: số bản ghi trước và sau khi gửi lại. - Kiểm tra không có mã giao dịch trùng (GROUP BY … HAVING COUNT(*) > 1). - Lập bảng đối chiếu. | - Đối chiếu phía cửa hàng: số giao dịch PENDING trước khi gửi, số ACKED sau khi gửi. - Cố ý gửi lặp một lần nữa để chứng minh không phát sinh bản ghi trùng. |
| 7. Kiểm thử | - Chủ trì KT1: cả 3 cửa hàng truy cập dịch vụ trung tâm. - Kiểm thử ngắt/khôi phục WAN phần mạng (WAN-1). | - Chủ trì SEC-1, SEC-2 (truy cập được phép/bị chặn). - Chủ trì BK-1 (sao lưu – khôi phục). - Phần đối chiếu dữ liệu của KT3. | - Chủ trì KT2: giao dịch còn lưu cục bộ khi mất WAN. - Chủ trì KT3: gửi lại sau khi phục hồi. - Chủ trì KT3-b: gửi lặp không tạo bản ghi trùng. |
| 8. Sản phẩm kỹ thuật riêng | - Nhom02_v1.pkt (topology, WAN, định tuyến). - Bảng IP, bảng so sánh 2 phương án WAN. - Tài liệu đặc tả đồng bộ. - File cấu hình router (.txt). - Ảnh/log KT1 và WAN-1. | - Nhom02_v2.pkt (tích hợp LAN, máy chủ, ACL). - Bảng phân quyền, cấu hình ACL, lịch sao lưu. - Schema CSDL trung tâm, script sao lưu/khôi phục, câu truy vấn đối chiếu. - Ảnh/log SEC, BK, bảng đối chiếu KT3. | - Script store_agent.py, hq_receiver.py. - Dữ liệu mẫu, CSDL cửa hàng/trụ sở trước – sau. - Log KT2, KT3, KT3-b. - README cách chạy và tái hiện kiểm thử. |
| 9. Viết báo cáo | - Mục 1, 2.1–2.4, 3.1, 3.5 (phần mạng). - Dòng KT1, WAN-1 trong mục 4. - Mục 5.2. | - Mục 2.5, 2.6, 3.2, 3.4, 3.5 (phần đối chiếu). - Dòng SEC, BK trong mục 4. - Mục 5.1. | - Mục 2.7, 3.3. - Dòng KT2, KT3, KT3-b trong mục 4. - README, Phụ lục C. |
| 10. Video demo và bảo vệ | - Khoảng 0:00–2:00: giới thiệu topology, định tuyến, KT1, ngắt WAN. - Giải thích được lệnh cấu hình router và bảng định tuyến. | - Khoảng 2:00–4:00: ACL, phân quyền, sao lưu – khôi phục, đối chiếu dữ liệu. - Giải thích và sửa được ACL khi được yêu cầu. | - Khoảng 4:00–6:30: chạy script KT2, KT3, KT3-b. - Giải thích cơ chế hàng đợi và chống trùng. |

Phần việc chung của cả nhóm: tích hợp file .pkt cuối cùng, ghi nhận lỗi trong mục 3.6, viết mục 5.3–5.5, lời nói đầu, tài liệu tham khảo và phần mở đầu/kết thúc video.

## Quy ước file Packet Tracer và tiến độ phối hợp

Để tránh ghi đè cấu hình của nhau, nhóm làm việc trên các phiên bản file nối tiếp, mỗi lần bàn giao ghi lại trong bảng dưới.

| Mốc | Người thực hiện | Sản phẩm / bàn giao | Bàn giao cho |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Cả nhóm | Phân tích yêu cầu, sơ đồ, bảng IP, đặc tả đồng bộ, bảng phân quyền | Cả nhóm thống nhất |
| Tuần 2 | TV1 | Nhom02_v1.pkt: topology, WAN, định tuyến; KT1 sơ bộ | TV2 |
| Tuần 2 | TV3 | Script bản đầu, dữ liệu mẫu | TV2 (schema CSDL) |
| Tuần 3 | TV2 | Nhom02_v2.pkt: LAN, máy chủ, ACL; script sao lưu | TV1, TV3 |
| Tuần 4 | Cả nhóm | Chạy KT1–KT3, SEC, BK; chụp minh chứng; quay video | — |
| Tuần 5 | Cả nhóm | Hoàn thiện báo cáo chung, báo cáo cá nhân, README | Nộp |

[Sửa tuần thành ngày cụ thể theo hạn nộp của lớp. Mỗi người chép các dòng của mình sang mục 7 “Tiến độ và phối hợp” trong báo cáo cá nhân.]

# 1. BÀI TOÁN, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

## 1.1. Bối cảnh

Chuỗi bán lẻ gồm 3 cửa hàng và 1 trụ sở chính. Mỗi cửa hàng có 5 máy bán hàng (POS) giả định, tổng cộng 15 máy. Giao dịch bán hàng phát sinh tại cửa hàng cần được gửi về máy chủ tại trụ sở để tổng hợp. Khi đường truyền WAN của một cửa hàng gián đoạn, cửa hàng vẫn phải bán hàng được và dữ liệu không được mất hay bị ghi trùng khi gửi lại.

## 1.2. Mục tiêu

- Thiết kế sơ đồ 4 địa điểm, bảng IP và luồng dữ liệu bán hàng về trụ sở.

- So sánh hai phương án kết nối liên điểm theo cùng tiêu chí và nêu lý do chọn phương án triển khai.

- Mô phỏng 4 địa điểm bằng Cisco Packet Tracer; cấu hình định tuyến và kiểm soát truy cập đến máy chủ trung tâm.

- Minh họa đồng bộ bằng tập tin giao dịch có mã duy nhất: lưu tạm tại cửa hàng khi mất WAN, gửi lại khi phục hồi, không mất và không trùng.

- Thiết kế phân quyền từng cửa hàng, lịch sao lưu và cách xử lý dữ liệu trùng.

- Kiểm thử KT1–KT3 và các ca bổ sung; lưu cấu hình, kết quả và minh chứng có dấu thời gian.

## 1.3. Phạm vi, giả định và công cụ

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Công cụ mô phỏng mạng | Cisco Packet Tracer phiên bản 7.3.1 (phiên bản lưu file Nhom02_final.pkt) |
| Công cụ minh họa dữ liệu | Python [3.x] và SQLite (thư viện sqlite3 có sẵn), chạy trên [Windows/Ubuntu] |
| Thiết bị giả định | Mỗi địa điểm: 1 router Cisco 2911 (lắp module HWIC-2T), 1 switch Cisco 2960-24TT; cửa hàng: 5 PC đại diện máy POS; trụ sở: máy chủ trung tâm Server-TT, máy chủ sao lưu Server-Backup, máy quản trị PC-Admin |
| Dữ liệu | Toàn bộ là dữ liệu giả do nhóm tạo; không chứa thông tin khách hàng thật |
| Ngoài phạm vi | Không viết phần mềm bán hàng; không thuê Cloud hay mua thiết bị; không đo thông lượng, độ phủ Wi-Fi hay khả năng chịu tải thật |
| Giới hạn mô phỏng | Packet Tracer chỉ chứng minh cấu hình và kết nối mạng. Việc lưu tạm, gửi lại và chống trùng được chứng minh bằng script và CSDL bên ngoài Packet Tracer; hai phần được gắn với nhau qua cùng kịch bản và thời điểm ngắt/khôi phục WAN |

# 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 2.1. Sơ đồ kiến trúc 4 địa điểm (TV1)

Hệ thống gồm bốn địa điểm: trụ sở chính và ba cửa hàng. Mỗi địa điểm dùng một router Cisco 2911 làm cổng ra của mạng nội bộ và một switch Cisco 2960-24TT kết nối thiết bị đầu cuối. Mỗi cửa hàng có 5 máy bán hàng (POS1-1 … POS3-5) nối vào switch của cửa hàng. Trụ sở có ba máy: Server-TT (192.168.0.10) chạy dịch vụ HTTP/HTTPS nhận dữ liệu bán hàng; Server-Backup (192.168.0.11) chạy TFTP và FTP để lưu bản sao cấu hình và dữ liệu; PC-Admin (192.168.0.20) là máy quản trị duy nhất được phép đăng nhập từ xa vào router và switch.

Kết nối liên điểm gồm ba đường serial điểm – điểm từ router trụ sở R-HQ đến ba router cửa hàng, mô phỏng kênh thuê riêng (R-HQ là đầu DCE, clock rate 128000). Ngoài ra có một đường serial dự phòng giữa R-CH1 và R-CH2. Cả bốn router chạy OSPF trong cùng vùng 0; đường dự phòng được đặt cost 100 để chỉ được dùng khi đường chính đứt.

Hình 2.1. Sơ đồ logic của hệ thống (nhóm vẽ theo cấu hình trong Nhom02_final.pkt)

[Chèn ảnh chụp màn hình Logical Workspace của Nhom02_final.pkt (minh chứng MC-TV1-01)]

Hình 2.2. Topology trong Cisco Packet Tracer

## 2.2. So sánh hai phương án kết nối liên điểm (TV1)

Hai phương án dùng chung thiết bị, địa chỉ IP và giao thức định tuyến OSPF, chỉ khác nhau ở việc có hay không liên kết dự phòng. Nhờ vậy kết quả đo phản ánh đúng khác biệt về topology. Phương án 1 được tái hiện ngay trên file Nhom02_final.pkt bằng cách tắt liên kết dự phòng (shutdown Serial0/0/1 trên R-CH1); cửa hàng 3 hiện cũng đang ở dạng Phương án 1.

Kịch bản đo cho cả hai phương án: POS1-1 ping liên tục đến Server-TT (ping -n 30 192.168.0.10), trong lúc đó tắt đường chính của cửa hàng 1 (shutdown Serial0/0/0 trên R-CH1), sau đó bật lại.

| Tiêu chí | PA1: Hình sao đơn tuyến | PA2: Hình sao + liên kết dự phòng CH1–CH2 |
| --- | --- | --- |
| Mô hình | Mỗi cửa hàng một đường serial về R-HQ | Như PA1, thêm đường serial R-CH1 S0/0/1 ↔ R-CH2 S0/0/1 (10.0.12.0/30), OSPF cost 100 |
| Số liên kết WAN | 3 | 4 |
| Cấu hình thêm so với PA1 | — | Mỗi router CH1, CH2: 1 interface serial, 1 dòng network trong OSPF, 1 lệnh ip ospf cost |
| Đường đi bình thường POS1-1 → Server-TT | 192.168.10.1 → 10.0.1.1 → 192.168.0.10 | Giống PA1 (đường chính cost 65, đường dự phòng cost 165) |
| Khi đứt đường chính CH1 (kiểm chứng trong PT) | Mất kết nối hoàn toàn: POS1-1 ping Server-TT báo Request timed out liên tục cho đến khi bật lại cổng (ảnh MC-PA1) | Tự phục hồi sau vài gói bị mất trong lúc OSPF tính lại đường; tracert mới: 192.168.10.1 → 10.0.12.2 → 10.0.2.1 → 192.168.0.10 (ảnh MC-WAN1a) |
| Bảng định tuyến R-CH1 sau sự cố | Không còn đường đến 192.168.0.0/24 (R-CH1 mất neighbor OSPF duy nhất) | O 192.168.0.0/24 [110/165] via 10.0.12.2, Serial0/0/1 (đường qua R-CH2) |
| Khi cửa hàng mất cả hai đường | Mất kết nối | Mất kết nối; xử lý bằng lưu tạm (KT2) |
| Chi phí (giả định) | 3 đường thuê | 4 đường thuê, dùng thêm cổng serial ở CH1, CH2 |
| Phạm vi bảo vệ | Không cửa hàng nào có dự phòng | CH1, CH2 có dự phòng; CH3 chưa có |
| Khả năng mở rộng | Thêm cửa hàng: 1 đường về R-HQ và khai báo network trong OSPF | Như PA1; muốn bảo vệ cửa hàng mới phải thêm đường dự phòng |

Bảng 2.2. So sánh hai phương án kết nối liên điểm

Phương án chọn: PA2. Với chuỗi bán lẻ, điều quan trọng nhất là giao dịch về được trụ sở. Khi đứt đường chính, PA1 làm cửa hàng mất liên lạc với trụ sở cho đến khi sửa xong, còn PA2 tự chuyển lưu lượng sang đường dự phòng, chỉ mất vài gói trong lúc OSPF tính lại đường. Chi phí thêm một đường thuê được chấp nhận để đổi lấy khả năng duy trì kết nối.

Hạn chế còn lại: cửa hàng 3 chưa có đường dự phòng, vì R-CH2 đã dùng hết hai cổng của module HWIC-2T; muốn nối R-CH2 – R-CH3 cần lắp thêm module cho R-CH2. Ngoài ra, PA2 không xử lý được trường hợp một cửa hàng mất cả hai đường; trường hợp này được giải quyết ở tầng dữ liệu bằng cơ chế lưu tạm và gửi lại (mục 2.4, KT2, KT3).

## 2.3. Bảng địa chỉ IP (TV1, TV2)

Mỗi địa điểm dùng một dải /24 cho LAN, đủ cho thiết bị hiện tại và mở rộng sau này, với quy ước chung: .1 là gateway (cổng G0/0 của router), .2 là switch, .10 – .20 cho máy chủ và máy quản trị, .11 – .15 cho máy POS. Số thứ tự cửa hàng nằm ở octet thứ ba (10, 20, 30) để nhìn địa chỉ là biết thuộc cửa hàng nào. Mỗi liên kết router – router dùng một dải /30 (chỉ 2 địa chỉ dùng được) để không lãng phí địa chỉ. Bảng dưới khớp với cấu hình trong file Nhom02_final.pkt.

| Địa điểm | Thiết bị / interface | Network | IP | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trụ sở | R-HQ G0/0 | 192.168.0.0/24 | 192.168.0.1 | Gateway LAN trụ sở |
| Trụ sở | SW-HQ VLAN1 | 192.168.0.0/24 | 192.168.0.2 | Quản trị switch |
| Trụ sở | Server-TT | 192.168.0.0/24 | 192.168.0.10 | GW 192.168.0.1 |
| Trụ sở | Server-Backup | 192.168.0.0/24 | 192.168.0.11 | GW 192.168.0.1 |
| Trụ sở | PC-Admin | 192.168.0.0/24 | 192.168.0.20 | GW 192.168.0.1 |
| Cửa hàng 1 | R-CH1 G0/0 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | Gateway LAN CH1 |
| Cửa hàng 1 | SW-CH1 VLAN1 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.2 | Quản trị switch |
| Cửa hàng 1 | POS1-1 … POS1-5 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.11 – .15 | GW 192.168.10.1 |
| Cửa hàng 2 | R-CH2 G0/0 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | Gateway LAN CH2 |
| Cửa hàng 2 | SW-CH2 VLAN1 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.2 | Quản trị switch |
| Cửa hàng 2 | POS2-1 … POS2-5 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.11 – .15 | GW 192.168.20.1 |
| Cửa hàng 3 | R-CH3 G0/0 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | Gateway LAN CH3 |
| Cửa hàng 3 | SW-CH3 VLAN1 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.2 | Quản trị switch |
| Cửa hàng 3 | POS3-1 … POS3-5 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.11 – .15 | GW 192.168.30.1 |
| WAN chính | R-HQ S0/0/0 ↔ R-CH1 S0/0/0 | 10.0.1.0/30 | .1 / .2 | DCE: R-HQ |
| WAN chính | R-HQ S0/0/1 ↔ R-CH2 S0/0/0 | 10.0.2.0/30 | .1 / .2 | DCE: R-HQ |
| WAN chính | R-HQ S0/1/0 ↔ R-CH3 S0/0/0 | 10.0.3.0/30 | .1 / .2 | DCE: R-HQ |
| Dự phòng | R-CH1 S0/0/1 ↔ R-CH2 S0/0/1 | 10.0.12.0/30 | .1 / .2 | DCE: R-CH1; OSPF cost 100 |

Bảng 2.3. Bảng địa chỉ IP (/24 = 255.255.255.0; /30 = 255.255.255.252)

## 2.4. Luồng dữ liệu bán hàng về trụ sở (TV1 đặc tả, TV3 hiện thực)

Mục này mô tả đường đi của một giao dịch bán hàng từ máy POS về máy chủ trung tâm, kể cả khi đường WAN bị gián đoạn. Nguyên tắc chính: giao dịch luôn được ghi tại cửa hàng trước rồi mới gửi về trụ sở, và cửa hàng chỉ coi giao dịch là xong khi trụ sở xác nhận đã nhận. Nhờ vậy mất WAN không làm mất dữ liệu, còn gửi lại nhiều lần cũng không tạo bản ghi trùng.

| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Kho lưu tạm | CSDL SQLite nhỏ đặt tại cửa hàng, lưu mọi giao dịch kèm trạng thái gửi. |
| Tác tử đồng bộ | Chương trình chạy nền tại cửa hàng (script store_agent.py do TV3 viết), định kỳ lấy các giao dịch chưa hoàn tất để gửi về trụ sở. |
| ACK | Thông điệp xác nhận máy chủ trung tâm gửi lại cho cửa hàng, kèm mã giao dịch đã nhận. |
| PENDING | Giao dịch đã ghi tại cửa hàng nhưng chưa gửi. |
| SENT | Đã gửi về trụ sở, đang chờ ACK. |
| ACKED | Trụ sở đã xác nhận; giao dịch hoàn tất, không gửi nữa. |

Bảng 2.4. Thuật ngữ và trạng thái của giao dịch

Luồng xử lý gồm các bước sau (số bước khớp với số trên Hình 2.3):

Bước 1. Máy POS tạo giao dịch và tự sinh mã giao dịch duy nhất theo định dạng ở mục 2.7, ví dụ CH01-POS03-20261020-000123.

Bước 2. Giao dịch được ghi ngay vào kho lưu tạm tại cửa hàng với trạng thái PENDING, chưa cần đến WAN.

Bước 3. Tác tử đồng bộ kiểm tra kết nối đến trụ sở. Nếu WAN đang mất, giao dịch giữ nguyên PENDING và tác tử thử lại sau một khoảng thời gian.

Bước 4. Nếu WAN hoạt động, tác tử gửi các giao dịch chưa hoàn tất về Server-TT và chuyển chúng sang trạng thái SENT.

Bước 5. Máy chủ kiểm tra mã giao dịch trong CSDL trung tâm, nơi mã giao dịch là khóa chính.

Bước 6. Nếu mã chưa có, máy chủ ghi bản ghi mới (6a). Nếu mã đã có, tức là cửa hàng gửi lại một giao dịch đã nhận trước đó, máy chủ bỏ qua và không ghi thêm (6b).

Bước 7. Trong cả hai trường hợp, máy chủ đều trả ACK kèm mã giao dịch. Việc vẫn trả ACK cho bản trùng giúp cửa hàng biết giao dịch đã an toàn và dừng gửi lại.

Bước 8. Tác tử chờ ACK. Nếu không nhận được trong thời gian chờ (WAN đứt giữa chừng hoặc ACK bị mất), giao dịch được coi là chưa xong và quay lại bước 3 để gửi lại sau.

Bước 9. Nhận được ACK đúng mã thì giao dịch chuyển sang ACKED và kết thúc.

Hình 2.3. Luồng gửi – xác nhận – gửi lại giao dịch

Ví dụ minh họa. Cửa hàng 1 mất WAN trong 15 phút và bán được 20 đơn. Cả 20 giao dịch nằm trong kho lưu tạm ở trạng thái PENDING; việc bán hàng không bị ảnh hưởng. Khi WAN phục hồi, tác tử gửi 20 giao dịch, máy chủ ghi 20 bản ghi mới và trả 20 ACK. Giả sử ACK của 1 giao dịch bị mất trên đường về: cửa hàng gửi lại giao dịch đó, máy chủ thấy mã đã tồn tại nên không ghi thêm nhưng vẫn trả ACK. Kết quả: trụ sở có đúng 20 bản ghi, không mất và không trùng. Kịch bản này được kiểm chứng trong KT2, KT3 và KT3-b (mục 4).

## 2.5. Phân quyền từng cửa hàng (TV2)

| Nguồn | Đích | Dịch vụ | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN cửa hàng 1, 2, 3 | Server trung tâm | HTTP (TCP 80), HTTPS (TCP 443) | Cho phép | Gửi giao dịch (script đồng bộ dùng HTTP), tra cứu |
| LAN cửa hàng 1, 2, 3 | Server trung tâm | ICMP | Cho phép | Phục vụ kiểm thử, giám sát |
| LAN cửa hàng | Server TFTP/sao lưu | Mọi dịch vụ | Chặn | Chỉ trụ sở được truy cập bản sao lưu |
| LAN cửa hàng X | LAN cửa hàng Y | Mọi dịch vụ | Chặn | Cửa hàng không xem dữ liệu của nhau |
| PC quản trị trụ sở | Mọi thiết bị | Mọi dịch vụ | Cho phép | Quản trị, sao lưu, xử lý sự cố |
| Router, switch (VTY) | — | Telnet | Chỉ từ PC quản trị | Hạn chế người cấu hình thiết bị |
| Switch, router cửa hàng | Server-Backup | TFTP (UDP) | Cho phép | Sao lưu cấu hình thiết bị (lịch sao lưu mục 2.6) |

Bảng 2.5. Bảng phân quyền truy cập

Bảng phân quyền được triển khai bằng ACL mở rộng có tên, đặt thành hai lớp:

– Lớp 1 – tại nguồn: CH1_LAN_IN, CH2_LAN_IN, CH3_LAN_IN áp chiều in trên G0/0 của R-CH1, R-CH2, R-CH3. ACL mở rộng nên đặt gần nguồn để chặn ngay khi gói vào router, không tốn băng thông WAN. Đặt ở cửa hàng còn giữ được cách ly khi lưu lượng CH1 ↔ CH2 đi thẳng qua đường dự phòng 10.0.12.0/30 mà không qua trụ sở; nếu chỉ đặt ACL ở R-HQ thì hai cửa hàng này vẫn thấy nhau.

– Lớp 2 – trước vùng máy chủ: HQ_SERVERS_OUT áp chiều out trên G0/0 của R-HQ, lọc mọi gói từ WAN đi vào LAN trụ sở. Lớp này bảo vệ máy chủ ngay cả khi ACL ở một cửa hàng bị cấu hình sai.

– Truy cập quản trị: access-list 10 permit host 192.168.0.20 và access-class 10 in trên line vty của cả 8 thiết bị, nên chỉ PC-Admin Telnet được.

Lệnh cụ thể và giải thích từng dòng ở mục 3.2.

## 2.6. Lịch sao lưu (TV2, TV1, TV3)

| Đối tượng | Tần suất | Nơi lưu | Thời gian giữ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSDL giao dịch trụ sở | Hằng ngày cuối ngày và trước mỗi lần đồng bộ lớn | Server-Backup (mô phỏng bằng thư mục DuLieu/sao_luu), tên file hq_yyyymmdd_hhmmss.db | 7 bản gần nhất | TV2 |
| Kho lưu tạm cửa hàng | Cuối mỗi ca | Thư mục sao lưu tại cửa hàng (DuLieu/sao_luu/chN_yyyymmdd_hhmmss.db) | Đến khi mọi giao dịch được ACKED | TV3 |
| Cấu hình router/switch | Sau mỗi lần thay đổi cấu hình | Server-Backup 192.168.0.11 (dịch vụ TFTP) | Bản mới nhất và bản trước đó | TV1 |

Bảng 2.6. Lịch sao lưu

Dữ liệu cần sao lưu và mức chấp nhận mất dữ liệu:

– CSDL giao dịch trụ sở là dữ liệu quan trọng nhất. Sao lưu cuối ngày nên trong trường hợp xấu nhất trụ sở mất các giao dịch ghi sau lần sao lưu gần nhất. Tuy nhiên các giao dịch này vẫn còn trong kho lưu tạm của cửa hàng (trạng thái ACKED), nên gửi bù lại được; mức mất dữ liệu thực tế bằng 0 nếu kho cửa hàng còn.

– Kho lưu tạm cửa hàng sao lưu cuối ca và giữ đến khi mọi giao dịch được ACKED, vì đây là nơi duy nhất giữ giao dịch chưa về trụ sở.

– Cấu hình router/switch sao lưu lên Server-Backup qua TFTP sau mỗi thay đổi (TV1 thực hiện, mục 3.1.6).

Cách khôi phục CSDL trụ sở (script Script/sao_luu.py):

– Bước 1: python3 sao_luu.py danh-sach – chọn bản sao lưu (mặc định bản mới nhất).

– Bước 2: python3 sao_luu.py khoi-phuc [--file <bản sao>] – chép bản sao lưu đè lên DuLieu/hq.db bằng API backup của SQLite, an toàn kể cả khi hq_receiver đang chạy.

– Bước 3: python3 doi_chieu.py – đếm bản ghi theo cửa hàng (phải bằng lúc sao lưu) và chạy truy vấn tìm mã trùng (phải rỗng).

– Bước 4: nếu bản sao lưu cũ hơn dữ liệu hiện tại, script in cảnh báo cửa hàng nào thiếu; chạy python3 store_agent.py --ch N gui --lap để gửi bù. Trụ sở chỉ ghi các bản còn thiếu, bản đã có bị bỏ qua nhờ khóa chính.

## 2.7. Mã giao dịch duy nhất và xử lý trùng (TV1 đặc tả, TV3 hiện thực)

Định dạng mã: CH{mã cửa hàng 2 số}-POS{số máy 2 số}-{yyyymmdd}-{số thứ tự 6 số}, ví dụ CH01-POS03-20261015-000123. Mã do chính máy POS sinh nên không phụ thuộc kết nối với trụ sở.

Phía nhận (trụ sở): cột mã giao dịch là khóa chính. Khi nhận bản ghi đã tồn tại, máy chủ không ghi thêm nhưng vẫn trả ACK, để cửa hàng không gửi lại mãi.

Phía gửi (cửa hàng): chỉ đánh dấu ACKED khi nhận được ACK đúng mã; không xóa giao dịch chưa ACKED; khi gửi lại chỉ gửi các giao dịch PENDING/SENT.

Cách kiểm tra không trùng: truy vấn SELECT ma_gd, COUNT(*) FROM giao_dich GROUP BY ma_gd HAVING COUNT(*) > 1 phải trả về rỗng.

# 3. TRIỂN KHAI

## 3.1. Dựng topology, cấu hình WAN và định tuyến (TV1)

### 3.1.1. Thiết bị và module

| Thiết bị | Model | Module / cổng dùng | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Router trụ sở | Cisco 2911 | 2 × HWIC-2T; dùng G0/0, S0/0/0, S0/0/1, S0/1/0 | 1 |
| Router cửa hàng | Cisco 2911 | 1 × HWIC-2T; dùng G0/0, S0/0/0 (CH1, CH2 dùng thêm S0/0/1) | 3 |
| Switch | Cisco 2960-24TT | G0/1 lên router; Fa0/1 – Fa0/5 xuống máy trạm | 4 |
| Máy trạm, máy chủ | PC-PT, Server-PT | FastEthernet0 | 16 PC, 2 máy chủ |

Bảng 3.1. Thiết bị trong mô hình

Router 2911 chỉ có 3 cổng Gigabit, không đủ cho ba đường WAN tại trụ sở, nên nhóm lắp module HWIC-2T để có cổng serial. Dùng serial cho WAN cũng tách rõ đường liên điểm (serial) với mạng nội bộ (Ethernet).

### 3.1.2. Kết nối cáp

| Thiết bị – cổng | Loại cáp | Thiết bị – cổng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| R-HQ G0/0 | Copper Straight | SW-HQ G0/1 | LAN trụ sở |
| SW-HQ Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 | Copper Straight | Server-TT, Server-Backup, PC-Admin |  |
| R-CHx G0/0 | Copper Straight | SW-CHx G0/1 | x = 1, 2, 3 |
| SW-CHx Fa0/1 – Fa0/5 | Copper Straight | POSx-1 – POSx-5 |  |
| R-HQ S0/0/0 | Serial DCE | R-CH1 S0/0/0 | DCE ở R-HQ |
| R-HQ S0/0/1 | Serial DCE | R-CH2 S0/0/0 | DCE ở R-HQ |
| R-HQ S0/1/0 | Serial DCE | R-CH3 S0/0/0 | DCE ở R-HQ |
| R-CH1 S0/0/1 | Serial DCE | R-CH2 S0/0/1 | Dự phòng, DCE ở R-CH1 |

Bảng 3.2. Kết nối cáp (26 liên kết)

### 3.1.3. Cấu hình địa chỉ interface

Mỗi interface được gán địa chỉ theo Bảng 2.3, có dòng description ghi cổng nối đến để người quản trị đọc cấu hình là biết sơ đồ. Ví dụ hai cổng serial trên R-CH1:

interface Serial0/0/0

description WAN den R-HQ Serial0/0/0

ip address 10.0.1.2 255.255.255.252

no shutdown

!

interface Serial0/0/1

description Du phong den R-CH2 Serial0/0/1

ip address 10.0.12.1 255.255.255.252

ip ospf cost 100

clock rate 128000

no shutdown

Lệnh clock rate chỉ đặt ở đầu DCE của cáp serial (đầu cấp xung nhịp): R-HQ cho ba đường chính, R-CH1 cho đường dự phòng. Cổng router mặc định ở trạng thái tắt nên mọi cổng dùng đều có no shutdown; các cổng không dùng (G0/1, G0/2, Serial0/1/1 trên R-HQ, Serial0/0/1 trên R-CH3) để shutdown. Cấu hình đầy đủ ở Phụ lục A.

[Chèn ảnh MC-TV1-02: show ip interface brief trên R-HQ và R-CH1, các cổng đang dùng ở trạng thái up/up]

### 3.1.4. Định tuyến OSPF

Nhóm dùng OSPF thay cho định tuyến tĩnh vì mô hình có đường dự phòng: khi đường chính đứt, OSPF tự tính lại đường đi, còn định tuyến tĩnh buộc người quản trị sửa tay trên từng router. Cấu hình trên R-CH1:

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

passive-interface GigabitEthernet0/0

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0

– Một vùng (area 0): mạng chỉ có 4 router nên không cần chia vùng.

– router-id cố định: 1.1.1.1 (R-HQ), 2.2.2.2 (R-CH1), 3.3.3.3 (R-CH2), 4.4.4.4 (R-CH3), giúp đọc bảng neighbor dễ dàng.

– network … area 0: bật OSPF trên interface thuộc dải và quảng bá dải đó; tham số thứ hai là wildcard mask (/24 → 0.0.0.255, /30 → 0.0.0.3).

– passive-interface G0/0: vẫn quảng bá mạng LAN nhưng không gửi gói OSPF xuống phía máy POS.

– ip ospf cost 100 trên đường dự phòng: cổng serial có cost mặc định 64, cổng G0/0 cost 1. Từ CH1 về LAN trụ sở, đường chính có tổng cost 64 + 1 = 65, đường qua CH2 có cost 100 + 64 + 1 = 165. OSPF chọn đường cost nhỏ hơn, nên bình thường chỉ dùng đường chính.

Kiểm tra: show ip ospf neighbor trên R-HQ có 3 neighbor (2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4.4) ở trạng thái FULL; R-CH1 và R-CH2 mỗi router có 2 neighbor. show ip route trên R-HQ có các mạng 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 học qua OSPF (ký hiệu O, metric 65).

[Chèn ảnh MC-TV1-03 (show ip ospf neighbor trên R-HQ) và MC-TV1-04 (show ip route trên R-HQ và R-CH1)]

Hình 3.1. Bảng định tuyến trên router trụ sở

### 3.1.5. Bảo mật cơ bản cho router và switch

Cả 8 thiết bị mạng có cùng các biện pháp bảo vệ tối thiểu. Ví dụ trên R-CH1:

service password-encryption

hostname R-CH1

enable secret class

no ip domain-lookup

banner motd #R-CH1 - Chi danh cho quan tri vien duoc phep truy cap#

line con 0

password cisco

login

line vty 0 4

password cisco

login

transport input telnet

– enable secret: mật khẩu vào chế độ đặc quyền, lưu dạng băm.

– service password-encryption: mã hóa mật khẩu console, VTY trong file cấu hình.

– banner motd: cảnh báo người truy cập trái phép.

– Giới hạn nguồn Telnet: việc chỉ cho PC-Admin (192.168.0.20) đăng nhập từ xa thuộc bảng phân quyền mục 2.5, do TV2 cấu hình (access-class trên line vty).

Mật khẩu trong mô hình là mật khẩu thử nghiệm (class, cisco). Telnet truyền mật khẩu dạng rõ, nên trong hệ thống thật cần chuyển sang SSH và đặt mật khẩu mạnh (xem mục 5.4).

### 3.1.6. Sao lưu cấu hình thiết bị

Sau mỗi lần thay đổi, cấu hình đang chạy của router được sao lưu lên Server-Backup (192.168.0.11) bằng TFTP. Tên file có ngày để giữ được bản trước đó, đúng dòng “Cấu hình router/switch” trong lịch sao lưu (mục 2.6):

R-CH1#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 192.168.0.11

Destination filename [R-CH1-confg]? R-CH1-confg-<yyyymmdd>

Router cửa hàng gửi file bằng địa chỉ cổng WAN (10.0.x.x), switch cửa hàng gửi bằng địa chỉ VLAN1 (192.168.x0.2); ACL do TV2 cấu hình (mục 3.2) đã cho phép hai nguồn này đến Server-Backup. Khôi phục bằng lệnh ngược lại: copy tftp: running-config.

[Chèn ảnh MC-TV1-BK: danh sách file trong Services → TFTP của Server-Backup sau khi sao lưu 4 router]

## 3.2. Cấu hình LAN, máy chủ và ACL (TV2)

### 3.2.1. Địa chỉ máy trạm và máy chủ

15 máy POS, PC-Admin và 2 máy chủ đặt IP tĩnh theo Bảng 2.3: POSn-k có địa chỉ 192.168.n0.(10+k), gateway 192.168.n0.1; Server-TT 192.168.0.10, Server-Backup 192.168.0.11, PC-Admin 192.168.0.20, gateway 192.168.0.1, mask 255.255.255.0. Nhóm chọn IP tĩnh thay vì DHCP vì mỗi POS cần giữ cố định một địa chỉ để đối chiếu với bộ đếm ACL và log giao dịch; mỗi cửa hàng chỉ 5 máy nên quản lý tay không tốn công, và không phụ thuộc thêm một dịch vụ có thể hỏng.

### 3.2.2. Dịch vụ trên máy chủ

– Server-TT: bật HTTP và HTTPS (nhận giao dịch, trang web tra cứu); tắt TFTP, FTP, DNS, DHCP, Email để giảm bề mặt tấn công.

– Server-Backup: bật TFTP (nhận file cấu hình router, switch) và FTP; tắt HTTP, HTTPS vì máy này không phục vụ cửa hàng.

### 3.2.3. ACL cho LAN cửa hàng

Cấu hình trên R-CH1 (R-CH2, R-CH3 tương tự, thay dải nguồn và hai cửa hàng bị chặn):

ip access-list extended CH1_LAN_IN

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.1

permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.20 echo-reply

permit tcp host 192.168.10.2 host 192.168.0.20 established

permit udp host 192.168.10.2 host 192.168.0.11

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.11

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

deny ip any any

!

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group CH1_LAN_IN in

– Dòng 1–3: POS truy cập Server-TT bằng HTTP, HTTPS và ping – tương ứng hai dòng "Cho phép" đầu Bảng 2.5.

– Dòng 4: POS ping gateway của chính cửa hàng, dùng khi kiểm tra lúc mất WAN.

– Dòng 5–6: cho gói trả lời ping (echo-reply) và phiên Telnet đã thiết lập (established) quay về PC-Admin, để quản trị viên ping được POS và Telnet được switch cửa hàng.

– Dòng 7: switch cửa hàng gửi file sao lưu cấu hình lên Server-Backup. Không dùng "eq tftp" vì TFTP chỉ dùng cổng 69 cho gói đầu, phần dữ liệu chạy trên cổng tạm. Dòng này phải đứng trước dòng 8 vì switch 192.168.10.2 cũng thuộc dải 192.168.10.0/24.

– Dòng 8: chặn POS truy cập máy chủ sao lưu. Dòng 9–10: chặn truy cập LAN hai cửa hàng còn lại.

– Dòng 11: deny tường minh. ACL vốn có deny ngầm ở cuối, nhưng viết ra thì show access-lists đếm được số gói bị chặn.

– ip access-group CH1_LAN_IN in: áp cho gói đi vào router từ phía LAN cửa hàng.

### 3.2.4. ACL bảo vệ vùng máy chủ trên R-HQ

ip access-list extended HQ_SERVERS_OUT

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

... (3 dòng tương tự cho 192.168.20.0 và 192.168.30.0)

permit udp host 192.168.10.2 host 192.168.0.11      (tương tự .20.2, .30.2)

permit udp 10.0.0.0 0.0.255.255 host 192.168.0.11

permit icmp 10.0.0.0 0.0.255.255 host 192.168.0.10

permit icmp any host 192.168.0.20

permit tcp any host 192.168.0.20 established

deny ip any any

!

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group HQ_SERVERS_OUT out

– Chỉ cho LAN cửa hàng tới Server-TT bằng HTTP, HTTPS, ICMP; mọi thứ khác từ WAN vào LAN trụ sở bị chặn.

– Router cửa hàng gửi TFTP bằng địa chỉ cổng WAN (10.0.x.2), switch cửa hàng bằng địa chỉ VLAN1 (192.168.x0.2), nên cần cả hai loại dòng permit udp tới Server-Backup.

– Chiều out trên G0/0 chỉ lọc gói từ router đi vào LAN trụ sở; lưu lượng giữa PC-Admin và máy chủ đi qua switch nên không bị ảnh hưởng.

### 3.2.5. Giới hạn truy cập quản trị

access-list 10 permit host 192.168.0.20

line vty 0 4

access-class 10 in

line vty 5 15            (chỉ có trên switch)

access-class 10 in

Áp trên cả 8 thiết bị, bổ sung cho mật khẩu console/VTY do TV1 cấu hình (mục 3.1.5). Cấu hình đầy đủ ở Phụ lục A; file Packet Tracer sau khi thêm phần này là Nhom02_v2.pkt (lưu thành Nhom02_final.pkt).

### 3.2.6. Kiểm tra

– show ip interface GigabitEthernet0/0 trên router cửa hàng: có dòng "Inbound access list is CHx_LAN_IN"; trên R-HQ: "Outgoing access list is HQ_SERVERS_OUT".

– SEC-1, SEC-2 (mục 4): truy cập được phép phải thành công, truy cập bị chặn phải báo Destination host unreachable, và cột match của dòng deny tương ứng trong show access-lists phải tăng.

[Chèn ảnh MC-TV2-SERVER (Services của Server-TT, Server-Backup) và MC-TV2-ACL (show access-lists CH1_LAN_IN, HQ_SERVERS_OUT có bộ đếm match)]

Hình 3.2. Cấu hình ACL và bộ đếm gói khớp

## 3.3. Lưu cục bộ, gửi lại và chống trùng (TV3)

[Mô tả cấu trúc script: store_agent.py (tạo giao dịch, lưu PENDING, gửi, thử lại), hq_receiver.py (nhận, ghi, trả ACK); cấu trúc bảng SQLite hai phía; cách bật/tắt chế độ mất WAN; đoạn mã then chốt (≤ 15 dòng) xử lý ACK và chống trùng. Mã đầy đủ ở Phụ lục C.]

[Nêu rõ phần mã do AI hoặc nguồn tham khảo gợi ý (nếu có) và phần nhóm tự viết, tự kiểm chứng.]

## 3.4. Sao lưu và khôi phục (TV2 chủ trì, TV1 và TV3 phối hợp)

### 3.4.1. CSDL trung tâm

CSDL trụ sở là DuLieu/hq.db (SQLite). Bảng giao_dich dùng mã giao dịch làm khóa chính, nên khi cửa hàng gửi lại một giao dịch đã có, lệnh INSERT OR IGNORE bỏ qua bản ghi đó; bảng nhat_ky_nhan ghi mọi lần nhận là MOI hay TRUNG để kiểm chứng việc chống trùng:

CREATE TABLE giao_dich (

ma_gd TEXT PRIMARY KEY,  ma_ch TEXT, ma_pos TEXT, thoi_diem_tao TEXT,

tong_tien INTEGER CHECK (tong_tien >= 0), so_mat_hang INTEGER, thoi_diem_nhan TEXT);

CREATE TABLE nhat_ky_nhan (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ma_gd TEXT, thoi_diem TEXT,

ket_qua TEXT CHECK (ket_qua IN ('MOI', 'TRUNG')));

### 3.4.2. Thử sao lưu – khôi phục (BK-1)

Thực hiện ngày 2026-10-17 bằng script Script/sao_luu.py (log MinhChung/MC-BK1.log):

– python3 sao_luu.py sao-luu: tạo hq_20261017_102627.db chứa 45 bản ghi; đồng thời sao lưu kho lưu tạm 3 cửa hàng (sao_luu.py sao-luu --ch N).

– python3 sao_luu.py xoa-thu --chac-chan: giả lập sự cố mất dữ liệu, trụ sở còn 0 bản ghi.

– python3 sao_luu.py khoi-phuc: khôi phục từ bản mới nhất, trụ sở có lại 45 bản ghi; doi_chieu.py xác nhận số bản ghi theo cửa hàng khớp và không có mã trùng.

Kết quả: 45 → 0 → 45 bản ghi, khôi phục đủ. Sao lưu cấu hình thiết bị qua TFTP do TV1 thực hiện (mục 3.1.6); ACL ở mục 3.2 đã cho phép switch, router cửa hàng gửi file lên Server-Backup.

## 3.5. Thử lỗi đường truyền và đối chiếu dữ liệu (TV1, TV2 – phần SV4)

Phần mạng (TV1). Nhóm thử hai mức sự cố trên cửa hàng 1 bằng file Nhom02_final.pkt:

– WAN-1a – đứt đường chính: shutdown Serial0/0/0 trên R-CH1. Mục đích: kiểm tra OSPF chuyển lưu lượng sang đường dự phòng qua R-CH2.

– WAN-1b – cửa hàng bị cô lập: shutdown thêm Serial0/0/1 trên R-CH1, cửa hàng 1 mất cả đường chính và dự phòng. Đây là tình huống “mất WAN” dùng cho KT2, KT3; giờ ngắt và giờ khôi phục được chuyển cho TV3 để đối chiếu với log của script.

Trong suốt quá trình, POS1-1 ping liên tục đến Server-TT để đếm số gói mất; trước mỗi thao tác chạy show clock trên R-CH1 để ghi thời điểm.

| Thời điểm | Thao tác | Kiểm tra | Kết quả quan sát |
| --- | --- | --- | --- |
| [hh:mm:ss] | Bình thường | tracert 192.168.0.10 từ POS1-1 | [Đi qua 192.168.10.1 → 10.0.1.1 → 192.168.0.10] |
| [ ] | WAN-1a: R-CH1 shutdown S0/0/0 | ping -n 30, tracert từ POS1-1; show ip route trên R-CH1 | [Mất … gói; đường mới qua 10.0.12.2; route 192.168.0.0/24 metric 165] |
| [ ] | WAN-1b: R-CH1 shutdown S0/0/1 | ping từ POS1-1 đến 192.168.0.10 và 192.168.10.1; ping từ POS2-1 đến 192.168.0.10 | [Ra trụ sở: timeout; trong LAN: thành công; POS2-1: thành công] |
| [ ] | Khôi phục: no shutdown S0/0/1, S0/0/0 | ping, tracert; show ip ospf neighbor | [Có Reply lại sau … gói; đường về lại 10.0.1.1; 2 neighbor FULL] |

Bảng 3.3. Nhật ký thử lỗi đường truyền cửa hàng 1

Phần đối chiếu (TV2). Dữ liệu được tạo bằng script theo cùng kịch bản WAN-1b của TV1 (cửa hàng 1 bị cô lập rồi khôi phục; lần chạy ngày 2026-10-17: ngắt lúc 10:26:24, khôi phục lúc 10:26:27). Trước sự cố, cửa hàng 1 gửi 12 giao dịch, trong đó 2 giao dịch bị mất ACK (trụ sở đã ghi nhưng cửa hàng vẫn ở trạng thái SENT); trong lúc mất WAN, cửa hàng tạo thêm 8 giao dịch. Số liệu lấy bằng python3 doi_chieu.py, gồm các truy vấn: đếm bản ghi theo cửa hàng (SELECT ma_ch, COUNT(*) FROM giao_dich GROUP BY ma_ch) và tìm mã trùng (GROUP BY ma_gd HAVING COUNT(*) > 1).

| Chỉ số đối chiếu (cửa hàng 1) | Phía cửa hàng | Phía trụ sở | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| Số giao dịch trước khi mất WAN | 12 (10 ACKED, 2 SENT do mất ACK) | 12 | Khớp: 2 bản mất ACK đã có ở trụ sở |
| Số giao dịch tạo trong lúc mất WAN | 8 tạo mới; chưa ACKED 10 (PENDING 8, SENT 2) | 12 (không đổi) | Đạt: giao dịch còn nguyên ở cửa hàng |
| Sau khi gửi lại | 20/20 ACKED | 20 (+8 mới, 2 trùng bỏ qua) | Khớp |
| Sau khi cố ý gửi lặp | Gửi lặp 20 bản | 20 (không đổi) | Khớp |
| Số mã giao dịch trùng | — | 0 | Đạt |

Bảng 3.4. Đối chiếu dữ liệu trước và sau sự cố WAN

## 3.6. Tích hợp và xử lý lỗi (cả nhóm)

| Lỗi / hiện tượng | Nguyên nhân đã xác minh | Cách sửa | Kết quả sau sửa | Người xử lý, minh chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ví dụ: PC cửa hàng 2 không ping được server] | [Căn cứ: show ip route thiếu tuyến 192.168.0.0] | [Lệnh đã thêm] | [Ping thành công] | [TV1; MC-ERR1] |
| Khôi phục CSDL trụ sở từ bản sao lưu cũ làm thiếu giao dịch | Khôi phục bản sao lưu 6 bản ghi lấy trước khi cửa hàng 2 gửi thêm 2 giao dịch: doi_chieu.py báo 2 giao dịch ACKED ở cửa hàng nhưng trụ sở không có (8 → 6). Cửa hàng không tự gửi lại bản đã ACKED | sao_luu.py khoi-phuc in cảnh báo và lệnh gửi bù; chạy store_agent.py gui --lap | Gửi bù: trụ sở ghi mới 2, bỏ qua 6 bản trùng; không còn giao dịch thiếu | TV2; MinhChung/MC-TV2-KhoiPhucCu.log |
| Rà soát ACL: sao lưu cấu hình qua TFTP có thể bị chặn | Bản ACL nháp chỉ cho "udp … eq tftp"; TFTP truyền dữ liệu trên cổng tạm nên các gói sau rơi vào deny ip any any (phát hiện khi rà soát, trước khi áp) | Bỏ "eq tftp", chỉ cho UDP từ switch/router tới 192.168.0.11, đặt trước dòng deny | [Xác nhận bằng copy running-config tftp từ R-CH1, SW-CH1] | TV2; MC-TV1-BK |

[Chỉ ghi lỗi có thật. Mỗi thành viên nên có ít nhất một dòng để dùng lại cho mục 6 báo cáo cá nhân.]

# 4. KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ

Mỗi ca kiểm thử ghi đầu vào, thao tác, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, trạng thái và minh chứng có dấu thời gian. Minh chứng lưu trong thư mục MinhChung/ của bài nộp.

| Mã, phụ trách | Đầu vào | Thao tác | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Minh chứng, thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KT1 TV1 | Nhom02_final.pkt; mọi liên kết hoạt động | Từ POS1-1, POS2-1, POS3-1: ping 192.168.0.10; Web Browser đến http://192.168.0.10 | Cả 3 cửa hàng ping thành công và mở được trang web của Server-TT | [ ] | [Đạt/Chưa] | [MC-KT1; ngày giờ] |
| WAN-1a TV1 | Mọi liên kết hoạt động | Shutdown S0/0/0 trên R-CH1; ping -n 30 và tracert từ POS1-1 | Mất vài gói rồi tự kết nối lại qua R-CH2 (tracert đi qua 10.0.12.2) | [ ] | [ ] | [MC-WAN1a] |
| WAN-1b TV1 | Đang ở trạng thái WAN-1a | Shutdown S0/0/1 trên R-CH1; sau đó no shutdown cả hai cổng | CH1 mất kết nối trụ sở, LAN CH1 và CH2, CH3 vẫn chạy; kết nối lại sau khi khôi phục | [ ] | [ ] | [MC-WAN1b] |
| KT2 TV3 | [N] giao dịch mẫu; chế độ mất WAN | Ngắt WAN; tạo giao dịch; truy vấn kho cục bộ | [N] giao dịch ở trạng thái PENDING, không mất | [ ] | [ ] | [MC-KT2] |
| KT3 TV3, TV2 | Kho có [N] PENDING | Khôi phục WAN; chạy gửi lại; đối chiếu hai phía | Trụ sở tăng đúng [N] bản ghi; cửa hàng [N] ACKED | Đối chiếu (TV2): trụ sở CH1 12 → 20 (+8), 2 bản mất ACK nhận là TRÙNG; cửa hàng 20/20 ACKED; 0 mã trùng. [TV3 bổ sung phần chạy script] | [ ] | [MC-KT3] |
| KT3-b TV3 | Giao dịch đã ACKED | Cố ý gửi lặp toàn bộ | Số bản ghi trụ sở không đổi; truy vấn trùng rỗng | [ ] | [ ] | [MC-KT3b] |
| SEC-1 TV2 | Nhom02_v2.pkt, ACL đã áp | POS1-1, POS2-1, POS3-1 ping 192.168.0.10 và mở http://192.168.0.10 | Thành công | [Ghi kết quả thật] | [ ] | MC-TV2-SEC1 |
| SEC-2 TV2 | Nhom02_v2.pkt, ACL đã áp | POS1-1 ping 192.168.0.11 và 192.168.20.11, telnet 192.168.10.1; R-CH1 show access-lists | Bị chặn (Destination host unreachable, telnet bị từ chối); bộ đếm match của dòng deny tăng | [Ghi kết quả thật và số match] | [ ] | MC-TV2-SEC2, MC-TV2-ACL |
| BK-1 TV2 | CSDL trụ sở có 45 bản ghi | Sao lưu; xóa thử dữ liệu; khôi phục | Khôi phục đủ 45 bản ghi | 45 → xóa thử 0 → khôi phục 45; không có mã trùng | Đạt | MinhChung/MC-BK1.log; 2026-10-17 |

Lưu ý: Packet Tracer chỉ kiểm chứng cấu hình mạng và kết nối. KT2, KT3, KT3-b được chứng minh bằng script và CSDL; ping đơn thuần không được dùng làm bằng chứng đồng bộ.

# 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

## 5.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu

| Yêu cầu của phiếu giao đề | Trạng thái | Minh chứng | Còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| YC1: Sơ đồ 4 địa điểm, bảng IP, luồng dữ liệu; so sánh 2 phương án | Đạt | Mục 2.1–2.4 | Ảnh sơ đồ MC-TV1-01 và số liệu đo PA1/PA2 (Bảng 2.2) nếu chưa chèn |
| YC2: Dựng 4 địa điểm trong PT, định tuyến, kiểm soát truy cập | Đạt về cấu hình (OSPF, ACL đã áp trong Nhom02_v2.pkt) | File .pkt, KT1, SEC | Kết quả và ảnh SEC-1, SEC-2 (mục 4) |
| YC3: Đồng bộ bằng giao dịch có mã duy nhất, lưu tạm và gửi lại | Đạt (script, log KT2, KT3) | Script, KT2, KT3 | TV3 điền mục 3.3 |
| YC4: Phân quyền, lịch sao lưu, xử lý trùng | Đạt | Mục 2.5–2.7, BK-1, KT3-b | Không (BK-1 đạt, KT3-b không phát sinh mã trùng) |
| KT1 / KT2 / KT3 | KT2, KT3 đạt (dữ liệu); KT1 chờ ảnh | Mục 4 | Ảnh KT1 ba cửa hàng (MC-KT1), WAN-1a/1b (Bảng 3.3) |

## 5.2. Khi mất WAN, phần nào vẫn hoạt động và phần nào phải chờ?

Câu trả lời phụ thuộc vào mức độ sự cố. Nếu chỉ đứt đường chính của cửa hàng 1 hoặc 2 (WAN-1a), OSPF chuyển lưu lượng sang đường dự phòng nên mọi dịch vụ vẫn hoạt động, chỉ gián đoạn trong thời gian chuyển đường. Bảng dưới xét trường hợp nặng hơn: cửa hàng bị cô lập hoàn toàn (WAN-1b; với cửa hàng 3 chỉ cần đứt đường chính).

| Thành phần | Khi cửa hàng mất WAN hoàn toàn | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Mạng LAN nội bộ cửa hàng | Vẫn hoạt động | Đã thử: POS1-1 ping 192.168.10.1 khi WAN-1b |
| Bán hàng tại POS, ghi kho lưu tạm | Vẫn hoạt động | Đã thử (KT2) |
| Gửi giao dịch về trụ sở | Phải chờ, nằm trong hàng đợi | Đã thử (KT2, KT3) |
| Truy cập dịch vụ trên Server-TT | Không dùng được | Đã thử (WAN-1b) |
| Sao lưu cấu hình router, switch cửa hàng lên Server-Backup | Phải chờ | Suy ra: Server-Backup đặt ở trụ sở |
| Quản trị từ xa thiết bị cửa hàng từ PC-Admin | Không dùng được | Suy ra: chỉ PC-Admin ở trụ sở được Telnet |
| Báo cáo tổng hợp tại trụ sở | Thiếu dữ liệu cửa hàng đó đến khi gửi lại | Suy ra từ KT3 |
| Hai cửa hàng còn lại | Không bị ảnh hưởng | Đã thử: POS2-1 ping Server-TT khi WAN-1b |

## 5.3. Mở rộng tự chọn (nếu thực hiện)

[Triển khai và kiểm thử một phương án thay thế cho một thành phần, so sánh bằng cùng tiêu chí và số liệu. Ví dụ: định tuyến tĩnh và OSPF khi đứt WAN (số gói ping mất, thời gian hội tụ); hoặc gửi lại từng giao dịch và gửi theo lô. Nếu không làm, xóa mục này.]

## 5.4. Ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển

[Ưu điểm và hạn chế phải dựa trên kết quả kiểm thử. Hạn chế nên nêu: PT không đo được thông lượng thật; script chạy ngoài PT; chưa mã hóa đường truyền. Hướng phát triển khả thi: VPN site-to-site, máy chủ dự phòng, giám sát tập trung.]

## 5.5. Kết luận

[Tóm tắt trong 1–2 đoạn: đã đạt những gì, chưa đạt những gì, bài học chính.]

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Cisco Networking Academy, Cisco Packet Tracer 7.3.1, [đường dẫn trang tải], truy cập ngày [ ].

- [Tác giả/tổ chức], [tên tài liệu], [năm], [đường dẫn], truy cập ngày [ ].

- Python Software Foundation, sqlite3 — DB-API 2.0 interface for SQLite databases, [đường dẫn], truy cập ngày [ ].

Sử dụng công cụ AI: [Tên công cụ; dùng cho phần nào (ví dụ gợi ý khung báo cáo, gợi ý đoạn mã); phần nhóm tự chỉnh sửa; cách nhóm kiểm chứng]. Nếu không sử dụng, ghi “Không sử dụng”.

# PHỤ LỤC

Phụ lục A. Cấu hình đang chạy (show running-config) của 8 thiết bị mạng, trích từ file Nhom02_final.pkt. Với switch, các cổng FastEthernet không dùng đã được lược bỏ. File đầy đủ nằm trong thư mục CauHinh/.

A.1. R-HQ

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname R-HQ

!

enable secret class

!

no ip domain-lookup

!

ip cef

no ipv6 cef

!

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15240HQ1-

!

spanning-tree mode pvst

!

interface GigabitEthernet0/0

description LAN Tru so - vung may chu

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

ip access-group HQ_SERVERS_OUT out

duplex auto

speed auto

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial0/0/0

description WAN den R-CH1 Serial0/0/0

ip address 10.0.1.1 255.255.255.252

clock rate 128000

no shutdown

!

interface Serial0/0/1

description WAN den R-CH2 Serial0/0/0

ip address 10.0.2.1 255.255.255.252

clock rate 128000

no shutdown

!

interface Serial0/1/0

description WAN den R-CH3 Serial0/0/0

ip address 10.0.3.1 255.255.255.252

clock rate 128000

no shutdown

!

interface Serial0/1/1

no ip address

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/0

network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

ip access-list extended HQ_SERVERS_OUT

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

permit udp host 192.168.10.2 host 192.168.0.11

permit udp host 192.168.20.2 host 192.168.0.11

permit udp host 192.168.30.2 host 192.168.0.11

permit udp 10.0.0.0 0.0.255.255 host 192.168.0.11

permit icmp 10.0.0.0 0.0.255.255 host 192.168.0.10

permit icmp any host 192.168.0.20

permit tcp any host 192.168.0.20 established

deny ip any any

!

access-list 10 permit host 192.168.0.20

!

banner motd #R-HQ - Chi danh cho quan tri vien duoc phep truy cap#

!

line con 0

password cisco

login

!

line aux 0

!

line vty 0 4

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

!

end

A.2. R-CH1

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname R-CH1

!

enable secret class

!

no ip domain-lookup

!

ip cef

no ipv6 cef

!

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15240C11-

!

spanning-tree mode pvst

!

interface GigabitEthernet0/0

description LAN cua hang CH1

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip access-group CH1_LAN_IN in

duplex auto

speed auto

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial0/0/0

description WAN den R-HQ Serial0/0/0

ip address 10.0.1.2 255.255.255.252

no shutdown

!

interface Serial0/0/1

description Du phong den R-CH2 Serial0/0/1

ip address 10.0.12.1 255.255.255.252

ip ospf cost 100

clock rate 128000

no shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/0

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

ip access-list extended CH1_LAN_IN

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.10.1

permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.20 echo-reply

permit tcp host 192.168.10.2 host 192.168.0.20 established

permit udp host 192.168.10.2 host 192.168.0.11

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.0.11

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

deny ip any any

!

access-list 10 permit host 192.168.0.20

!

banner motd #R-CH1 - Chi danh cho quan tri vien duoc phep truy cap#

!

line con 0

password cisco

login

!

line aux 0

!

line vty 0 4

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

!

end

A.3. R-CH2

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname R-CH2

!

enable secret class

!

no ip domain-lookup

!

ip cef

no ipv6 cef

!

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15240C21-

!

spanning-tree mode pvst

!

interface GigabitEthernet0/0

description LAN cua hang CH2

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ip access-group CH2_LAN_IN in

duplex auto

speed auto

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial0/0/0

description WAN den R-HQ Serial0/0/1

ip address 10.0.2.2 255.255.255.252

no shutdown

!

interface Serial0/0/1

description Du phong den R-CH1 Serial0/0/1

ip address 10.0.12.2 255.255.255.252

ip ospf cost 100

no shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/0

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

ip access-list extended CH2_LAN_IN

permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.20.1

permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.20 echo-reply

permit tcp host 192.168.20.2 host 192.168.0.20 established

permit udp host 192.168.20.2 host 192.168.0.11

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.0.11

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

deny ip any any

!

access-list 10 permit host 192.168.0.20

!

banner motd #R-CH2 - Chi danh cho quan tri vien duoc phep truy cap#

!

line con 0

password cisco

login

!

line aux 0

!

line vty 0 4

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

!

end

A.4. R-CH3

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname R-CH3

!

enable secret class

!

no ip domain-lookup

!

ip cef

no ipv6 cef

!

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15240C31-

!

spanning-tree mode pvst

!

interface GigabitEthernet0/0

description LAN cua hang CH3

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

ip access-group CH3_LAN_IN in

duplex auto

speed auto

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial0/0/0

description WAN den R-HQ Serial0/1/0

ip address 10.0.3.2 255.255.255.252

no shutdown

!

interface Serial0/0/1

no ip address

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router ospf 1

router-id 4.4.4.4

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/0

network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

ip access-list extended CH3_LAN_IN

permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq www

permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10 eq 443

permit icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.10

permit icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1

permit icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.20 echo-reply

permit tcp host 192.168.30.2 host 192.168.0.20 established

permit udp host 192.168.30.2 host 192.168.0.11

deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.0.11

deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

deny ip any any

!

access-list 10 permit host 192.168.0.20

!

banner motd #R-CH3 - Chi danh cho quan tri vien duoc phep truy cap#

!

line con 0

password cisco

login

!

line aux 0

!

line vty 0 4

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

!

end

A.5. SW-HQ

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname SW-HQ

!

enable secret class

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

description Server-TT

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/2

description Server-Backup

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/3

description PC-Admin

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet0/1

description Uplink den R-HQ G0/0

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

description Quan ly switch

ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

no shutdown

!

ip default-gateway 192.168.0.1

!

access-list 10 permit host 192.168.0.20

!

banner motd #SW-HQ - Chi danh cho quan tri vien duoc phep truy cap#

!

line con 0

password cisco

login

!

line vty 0 4

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

line vty 5 15

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

!

end

A.6. SW-CH1

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname SW-CH1

!

enable secret class

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

description POS1-1

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/2

description POS1-2

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/3

description POS1-3

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/4

description POS1-4

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/5

description POS1-5

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet0/1

description Uplink den R-CH1 G0/0

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

description Quan ly switch

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

no shutdown

!

ip default-gateway 192.168.10.1

!

access-list 10 permit host 192.168.0.20

!

banner motd #SW-CH1 - Chi danh cho quan tri vien duoc phep truy cap#

!

line con 0

password cisco

login

!

line vty 0 4

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

line vty 5 15

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

!

end

A.7. SW-CH2

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname SW-CH2

!

enable secret class

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

description POS2-1

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/2

description POS2-2

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/3

description POS2-3

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/4

description POS2-4

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/5

description POS2-5

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet0/1

description Uplink den R-CH2 G0/0

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

description Quan ly switch

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

no shutdown

!

ip default-gateway 192.168.20.1

!

access-list 10 permit host 192.168.0.20

!

banner motd #SW-CH2 - Chi danh cho quan tri vien duoc phep truy cap#

!

line con 0

password cisco

login

!

line vty 0 4

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

line vty 5 15

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

!

end

A.8. SW-CH3

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname SW-CH3

!

enable secret class

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

description POS3-1

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/2

description POS3-2

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/3

description POS3-3

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/4

description POS3-4

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/5

description POS3-5

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet0/1

description Uplink den R-CH3 G0/0

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

description Quan ly switch

ip address 192.168.30.2 255.255.255.0

no shutdown

!

ip default-gateway 192.168.30.1

!

access-list 10 permit host 192.168.0.20

!

banner motd #SW-CH3 - Chi danh cho quan tri vien duoc phep truy cap#

!

line con 0

password cisco

login

!

line vty 0 4

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

line vty 5 15

access-class 10 in

password cisco

login

transport input telnet

!

end

Phụ lục B. Bảng IP đầy đủ từng thiết bị và bảng kết nối cáp.

Phụ lục C. Mã nguồn script, cấu trúc CSDL và dữ liệu giao dịch mẫu.

Phụ lục D. Ảnh và log minh chứng KT1, WAN-1, KT2, KT3, KT3-b, SEC-1, SEC-2, BK-1 (mỗi ảnh có chú thích và thời gian).

## Danh mục file nộp kèm

| File / thư mục | Nội dung | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| BaoCaoNhom02.docx / .pdf | Báo cáo chung | Cả nhóm |
| PacketTracer/Nhom02_final.pkt | Mô hình tích hợp cuối cùng | TV1, TV2 |
| CauHinh/*.txt | Cấu hình router, switch, ACL | TV1, TV2 |
| Script/ và DuLieu/ | Script đồng bộ, sao lưu, dữ liệu mẫu, CSDL trước – sau | TV3, TV2 |
| MinhChung/ | Ảnh, log theo mã MC-… | Cả nhóm |
| README.md | Phiên bản công cụ, cách mở file, cách chạy script, cách tái hiện KT1–KT3 | TV3 |
| Video_Demo.mp4 | Video 5–7 phút | Cả nhóm |
| BaoCaoCaNhan/*.docx | 3 báo cáo cá nhân theo mẫu | Từng thành viên |